Q&A 1e voorlichting Tranche 2

NEDU - 8 maart 2022

- Waar staat MFF en BAS voor?

MarktFaciliteringsForum en Beheerder Afspraken Stelsel (zie www.mffbas.nl)

- Hoe snel is "achteraf" voor bepalen profielfracties?

Uiterlijk om 10.00 uur op de tweede kalenderdag na een meetdag zijn de dynamische profielfracties bepaald en beschikbaar om op te halen via de daarvoor beschikbare API.

- Heeft de leveranciersrol niet ook impact op het gebied van validatie en estimation van standen met gebruik van de nieuwe dynamische profielfracties?

Ja, de dynamische profielfracties moeten ook door de leverancier gebruikt worden bij het valideren/berekenen van meterstanden van kleinverbruik allocatiepunten. De leveranciers zullen dus ook de dynamische profielfracties via de hiervoor beschikbare API moeten ophalen.

- In scope zijn toch niet alleen de PRF aansluitingen? De TMT bemeten aansluitingen krijgen toch een Allocatie "lever" alsook een allocatie "teruglever" reeks?

Ja, conform IC276 worden de allocatieresultaten van GV TMT allocatiepunten per energierichting bepaald en gedistribueerd.

- Wordt er ook rekening gehouden met type, een laadpaal heeft een ander verbruik als een huishouden of een winkel?

Nee, de dynamische profielfracties worden bepaald per netgebied per vastgesteld afnametype (AMI/AZI) en per energierichting. De bron hiervoor zijn de geaggregeerde gegevens die een aantal leveranciers aanlevert o.b.v. een groot aantal allocatiepunten in het betreffende netgebied (de steekproef). De verwachting is dat deze steekproef een representatief gemiddelde is van alle soorten allocatiepunten in het netgebied, waaronder ook allocatiepunten met laadpalen.

- Worden SJI/SJA door de leverancier aangeleverd?

In de geaggregeerde gegevens die een aantal leveranciers aanlevert t.b.v. de berekening van dynamische profielfracties zitten niet alleen geaggregeerde volumes per onbalansverrekeningsperiode (i.e. een kwartier), maar ook de geaggregeerde SJI/SJA van de allocatiepunten die onderdeel zijn van de aggregatie.

- Wordt het verbruik straks gealloceerd op alle individuele EAN codes i.p.v. 1 virtuele EAN?

Bij SMA blijven de allocatieresultaten, vanwege de AVG, geaggregeerd per BRP/LV-combinatie aangeleverd worden aan de BRP. Wel zal de aggregatie per energierichting plaatsvinden en niet meer gesaldeerd voor beide energierichtingen.

De in de huidige EDINE-berichten gebruikte virtuele EAN-code (per BRP/LV-combinatie) zal niet meer gebruikt worden. In de nieuwe berichten namelijk zal aangegeven worden op welke BRP/LV-combinatie de allocatieresultaten betrekking hebben, waardoor deze virtuele EAN-codes overbodig zijn.

- Is OVP hetzelfde als PTE?

Ja, een OnbalansVerekeningsPeriode (OVP) is feitelijk een kwartier. Voorheen werd hiervoor de term ProgrammaTijdsEenheid (PTE) gebruikt, maar de huidige Netcode gebruikt de term onbalansverrekeningsperiode.

- IC256 geldt naast KV toch ook voor alle GV PRF categorieën? (dus naast A123 wat op de sheet stond ook bijv. E3 PRF?)

IC256 geldt strikt genomen voor de profielcategorieën E1A, E1B, E1C, E2A, E2B of E4A. Maar wel is het zo dat als gevolg van IC273 de definitie van de profielfracties verandert, wat ook impact heeft op de berekening van SJI/SJA voor de E3 profielcategorieën.

- Wat als voorgaande periode over langere periode is geschat en nu de huidige stand wel is opgenomen? (een meetpunt wordt over langere periode geschat, en op een moment wél opgenomen, waarbij er een te groot verbruik in een verkeerde periode valt. Kan de leverancier dan contact op nemen met het meetbedrijf om uit te vinden wat er daar is gebeurd?)

Volgens de opgestelde spelregels van IC253 Meetcorrectierapport is er bij een volume gebaseerd op gemeten meetdata geen mogelijkheid tot overleg middels het gereguleerde berichtenverkeer, omdat de meetdata nu eenmaal gebaseerd is op een meting. Uiteraard staat het de leverancier vrij om in dit soort gevallen contact op te nemen met de meetverantwoordelijke.

- Wordt de melding 'overleg gewenst' in het bestaande initiële antwoord geïmplementeerd of wordt het een apart bericht? En is dit ook nog mogelijk 'handmatig' via het PUD (Portaal Uitwissel Diensten)?

In het antwoordbericht op het meetcorrectie rapport komt een mogelijkheid om in het antwoord aan te geven dat een marktpartij overleg wil hebben. Ook via de webGUI van het PUD is het mogelijk om dit aan te geven.

- Hoe verhoudt zich het MCR-proces tot het huidige dispuutproces?

Het dispuutproces gaat over KV, het MCR-proces gaat over GV, dus dit zijn aparte processen.

- Zitten er links tussen de verschillende berichten m.b.t. "allocatierun"?

Ja, er is een zogenaamde allocatierun identificatie, dat is de verbindende link tussen al deze berichten. Voorbeeld: Een partij die voor een gegeven allocatierun berichten gaat ontvangen, bijvoorbeeld allocatiegegevens per allocatiepunt, geaggregeerd en RCF profielfracties, vindt in al deze berichten een allocatierun identificatie. Deze identificatie is uniek over al deze berichten van een bepaalde allocatierun per netgebied en hiermee kan de betreffende partij de betreffende berichten aan elkaar relateren.

- Is er een naamsconventie voor die allocatierun ID?

Ja, zie de Business Service Uitwisselen allocatiegegevens elektriciteit.

- Is profiel geaggregeerd ook per profielcategorie?

Ja, en bij E1 en E2 vindt ook een verbijzondering vastgesteld afnametype AMI of AZI plaats.

- Heeft de nieuwe allocatiemethodiek ook impact op de opbouw van de kassabonnen (per energierichting)?

De reconciliatieberichten wijzigen niet en daarmee ook de kassabon niet.

- We krijgen nu per allocatiedag 3 (versies van) berichten. Klopt het dat dat er 5 per allocatiedag gaan worden? M.a.w. krijgen we straks 5 versies van een bericht per allocatiedag per allocatiepunt?

Er wordt hier bedoeld: 1 – 5 – 10, waar nu bij de regionale netbeheerders een vrijwillige 3 en 8 versie tussen zit. Dit blijft intact. Vanaf Tranche 2 kan een BRP dus 5 versies van een regionale netbeheerder verwachten.

- Kan het gebruiken van de dynamische profielfractie betekenen dat de validatie als leverancier elke dag anders kan zijn? M.a.w.: kan het zijn dat een stand vandaag niet valide is en morgen met de dynamische profielfracties wel valide?

In theorie zou dit kunnen, maar de kans hierop is heel gering. Een te valideren verbruik zal namelijk betrekking hebben op een periode van meerdere dagen. Op het moment van validatie zullen hooguit voor 1 of 2 dagen binnen de betreffende periode nog geen dynamische profielfracties bekend zijn. Voor deze 1 of 2 dagen zal dan gebruik gemaakt moeten worden van standaard profielfracties. Het effect van het gebruik van standaard profielfracties op deze 1 of 2 dagen op het resultaat van de validatie zal gering zijn.

- Gelden de geaggregeerde allocatiegegevens ook niet per leverancier?

De BRP zal de geaggregeerde allocatieresultaten per BRP/LV-combinatie ontvangen. TenneT daarentegen ontvangt de allocatieresultaten per BRP omdat de onbalansverrekening per BRP plaatsvindt.

- Als op D-1 en N-1  dynamische fracties al wel beschikbaar zijn, waarom nemen we die dan niet mee in de allocatie?

Omdat de afspraak is dat de deelnemende leveranciers uiterlijk op D+1 om 24.00 uur de geaggregeerde dataset aanleveren t.b.v. de berekening van dynamische profielfracties, zullen er bij de allocatie op de eerste kalenderdag nog geen dynamische profielfracties bepaald zijn. Hierdoor zal de allocatie op deze dag feitelijk altijd gebaseerd zijn op standaard profielfracties.

- Allocatiegroep PRF(lev A) is 1 bericht maar met meerdere (per profielcategorie) I/A reeksen?

Ja, een BRP ontvangt per BRP/LV-combinatie per netgebied 1 PRF-aggregatiebericht met daarin de allocatieresultaten van  alle geprofileerde allocatiepunten m.b.t. deze BRP/LV-combinatie. Per profielcategorie (en vastgesteld afnametype) waarop deze BRP/LV-combinatie actief is, bevat dit bericht de allocatieresultaten.

- Wordt de CorrelationID in de SOAP Body niet verplicht?

Nee het CorrelationID wordt niet verplicht, maar als een marktpartij het wil vullen, dan dient het gelijk te zijn aan het CorrelationID in de SOAP header. Er zal een foutcode geïntroduceerd worden, die een ontvanger kan gebruiken om een bericht af te wijzen dat verschillende CorrelationIDs bevat.

- Waarom vindt de kwalificatie weer ruim voor de GAT plaats?

De RNBers hebben ook tijd nodig om hun systemen aan te passen en omdat de NEDU GAT in Q1 plaatsvindt is er te weinig tijd om de kwalificatie achter de NEDU GAT te doen en wordt anders de Go-live daarmee onder druk gezet. Derhalve is er dus gekozen dezelfde aanvliegroute aan te houden zoals in Tranche 1 ook is gebeurd.

- In het Master Test Plan (MTP) staat niet dat de GAT vrije testen zijn. Waarom zijn deze niet verplicht?

Er komt nog een detail testplan GAT waarin de scope en doelstelling opgenomen zullen worden. Daar zal ook in opgenomen worden of het verplicht of vrij testen is. De ervaringen uit Tranche 1 leren dat dit niet geheel vrij zal zijn, maar hier wordt dus later meer bekend over.

- Welke onderdelen van de issues zijn verplicht om voor te kwalificeren per marktrol, en welke zijn een keuze?

Dit wordt toegelicht in het kwalificatieplan.

- Gaan alle Edine MSCONS vervallen bij de CPS mailbox, bij Go-Live A2.0 Tranche 2? Op welk moment? Een big bang?

Vanaf 1 april 2023 gaat de sector volgens de nieuwe methodiek werken en worden alle allocatieberichten (die betrekking hebben op een datum vanaf 1 april 2023) via een XML-bericht uitgewisseld via de MMC-hub. Alle die betrekking hebben op een datum vóór 1 april 2023 blijven uitgewisseld worden in EDIne-formaat (MSCONS en E31) via CPS. De laatste allocatieberichten in EDIne-formaat zullen dus op de 10e werkdag na 31 maart 2023 (definitieve allocatie m.b.t. 31-3-2023) verstuurd worden.